基于 AI 的 5G 网络关键性能指标预测与异常检测系统

第三阶段周实验报告

深度学习 KPI 预测、模型比较与网络异常检测

数据：gotsf-ds / 四类 beam-level KPI
技术：PyTorch / scikit-learn / Pandas

1. 本阶段目标与任务范围

本阶段将原计划第5周“基于深度学习的KPI预测”与第6周“5G网络异常检测系统开发”合并实施。在第二阶段已构建的统一数据基础上，完成LSTM、GRU、Transformer预测实验，比较传统ML与DL模型，并实现3σ、IQR、Isolation Forest、One-Class SVM与初步根因排查。

| 原计划任务 | 重点内容 | 对应交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第5周：深度学习KPI预测 | LSTM/GRU/Transformer；模型对比 | 模型代码；DL评估报告；ML-DL对比 |
| 第6周：网络异常检测 | 3σ/IQR/IF/OCSVM；KPI关联 | 异常检测代码；结果报告；根因方案 |

2. 数据和评价口径

| 项目 | 阶段采用的设置 |
| --- | --- |
| 数据集及KPI | gotsf-ds；DLPRB、DLThpVol、DLThpTime、MR_number |
| 对象与规模 | 2,880个beam；Time 0–839；基础长表2,419,200行 |
| 模型测试集 | 目标时间672–839；共483,840条beam-hour |
| 预测评估 | 下一时间步；原始KPI尺度的MAE、RMSE、R² |
| 异常检测 | 训练时间0–671；测试时间672–839；无已确认故障标签 |

训练与验证采用时间先后切分，测试段未进入神经网络模型选择；模型图展示按小时的beam均值，但预测指标均以逐beam×时间样本计算。

3. 深度学习KPI预测实验

实现单层LSTM、GRU和轻量Transformer，输入连续24个时间步×四类标准化KPI，另补充t−168的四维特征，输出下一小时四项预测。训练样本随机抽取60,000个窗口、验证12,000个，测试为483,840条全量记录；种子42，设备CPU，Adam学习率0.001，最多12轮，patience=3。

| KPI | GRU MAE | GRU RMSE | GRU R² | 当前DL组最佳MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DLPRB | 0.245618 | 0.468861 | 0.808018 | GRU |
| DLThpVol | 0.204574 | 0.496740 | 0.551737 | GRU |
| DLThpTime | 0.229781 | 0.513352 | 0.714872 | GRU |
| MR_number | 0.209693 | 0.366888 | 0.885789 | GRU |

GRU在四种KPI上取得当前三个DL模型中的最小MAE，但DLThpVol的DL组最小RMSE由LSTM取得（0.484384），说明典型误差与较大误差的改善不完全同步。Transformer在当前轻量配置下未成为最佳模型。

4. 传统机器学习与深度学习的统一对比

| KPI | ML最优MAE | GRU MAE | MAE改善 | RMSE结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DLPRB | XGB 0.261817 | 0.245618 | +6.19% | GRU改善5.03% |
| DLThpVol | RF 0.207615 | 0.204574 | +1.46% | RF仍更低 |
| DLThpTime | XGB 0.243576 | 0.229781 | +5.66% | GRU改善2.12% |
| MR_number | XGB 0.224767 | 0.209693 | +6.71% | GRU改善7.27% |

第二阶段传统ML综合等权排名以Random Forest为第一（平均名次1.417），并已实施三折扩展窗口验证、传统模型内部HAC显著性检验；这不等于GRU与传统ML之间完成统计显著性比较。ML使用约144.86万训练行，DL抽样6万序列窗，输入表示与训练预算不同，应将现阶段结论表述为“固定测试集上的已运行实现比较”。

5. 网络异常检测与联合筛选

| 方法 | 检测样本 | 标记数量 | 标记比例 | 检测范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3σ | 483,840 | 22,059 | 4.56% | 全量 |
| IQR | 483,840 | 51,318 | 10.61% | 全量 |
| Isolation Forest | 483,840 | 9,900 | 2.05% | 全量 |
| One-Class SVM | 12,000 | 552 | 4.60% | 抽样 |

采用 Isolation Forest AND（3σ OR IQR）作为较高优先级筛选规则，得到3,165条联合候选（占全量测试0.654%）。One-Class SVM仅在12,000条测试子样本计算，不参加此联合规则。原始数据无故障标签，以上均为可疑异常标记率，不能解释为实际故障率或分类准确率。

6. KPI联动与根因分析初步方案

在3,165条联合候选样本中，DLPRB与MR_number的Pearson r约0.889，DLPRB与DLThpTime约0.697；Time=692有71条联合候选，715与739各68条，691有66条。高优先级事件CSV只导出前2,000条，基站出现频次不能当作全量风险排序。

形成“时间窗口定位→beam偏离幅度→同cell/同站点联动→同期对照→告警及无线质量核验”的排查路径。结合可能的负载变化、测量活动或调度异常提出待验证假设，不依据相关系数直接认定网络故障根因。